# Carrera KI Projekt - Uebergabe fuer neuen PC / neuen Chat

Stand: 2026-07-02

Dieses Dokument enthaelt den kompletten Arbeitsstand. Der neue Chat soll nicht wieder bei der Hardware-Diskussion anfangen, sondern direkt mit der selbstlernenden KI weiterarbeiten.

## Ziel

Eine Carrera-Bahn soll mit Kamera, Python und Raspberry Pi Pico selbststaendig fahren lernen.

Aktueller Ansatz:

Kamera erkennt Auto/Position -> Python entscheidet Gas -> Pico steuert Stepper -> Stepper bewegt echten Carrera-Schieberegler

Kein Digital-Poti ist aktuell verbaut. Die funktionierende Steuerung ist mechanisch ueber Stepper am Schieberegler.

## Hardware

Vorhanden/verwendet:

? Carrera-Bahn mit Control Unit, AppConnect, Wireless/Wireless 2.0 Komponenten

? Carrera Wireless 2.0 Handregler geoeffnet

? Raspberry Pi Pico W mit MicroPython

? 28BYJ-48 Stepper-Motor

? ULN2003/ALLNET Stepper-Treiberplatine mit Pins `INA INB INC IND GND +5V`

? Externe 5V-Versorgung/Elegoo-Batteriebox fuer Motorplatine

? Webcam/Kamera von oben fuer Bahnerkennung

? PC mit Python-Projekt

## Wichtige Erkenntnisse

? AppConnect/carreralib kann Setup/Fahrzeugparameter und Timer lesen, aber nicht direkt live Gas geben.

? Virtueller Wireless-Controller per Funk wurde nicht umgesetzt. Zu aufwendig/unsicher.

? Digital-Poti waere sauberer, aber aktuell nicht vorhanden. Empfehlung war `MCP4131-103E/P`, nicht `104`.

? Funktionierende Loesung ist jetzt: Stepper bewegt den echten physischen Schieberegler.

## Aktuelle Pico/Stepper-Verkabelung

Motorplatine:

Pico GP18 -> INA / IN1

Pico GP19 -> INB / IN2

Pico GP20 -> INC / IN3

Pico GP21 -> IND / IN4

Pico GND  -> Motorplatine GND

5V Plus   -> Motorplatine +5V

5V Minus  -> Motorplatine GND

Wichtig:

? Pico und Motorversorgung muessen gemeinsamen GND haben.

? Motor nicht direkt an Pico anschliessen.

? Motor bleibt am weissen Stecker der Stepper-Platine.

? 5V kommen von externer Versorgung, nicht von `3V3`.

## Funktionierende mechanische Kalibrierung

Fakt nach Tests:

Links  = Vollgas / 100%

Rechts = Nullgas / 0%

cw     = Richtung weniger Gas

ccw    = Richtung mehr Gas

Aktuelle Software-Logik in `pico_stepper_slider.py`:

PIN_NUMBERS = (18, 19, 20, 21)

gas_direction = -1

Kalibrierung, die funktioniert:

0% Gas  = physisch rechts / Nullgas

100% Gas theoretisch = ca. 400 Steps Richtung links / Vollgas

range_steps = 400

speed = 1200 us

gasdir = ccw

Getestet und funktionierend:

gas 25 -> pos -100

gas 50 -> pos -200

gas 30 -> pos -120

gas 20 -> pos -80

gas 10 -> pos -40

gas 0  -> pos 0

Wichtig: `zero` nur senden, wenn der Schieberegler wirklich physisch bei 0% Gas steht.

## Pico-Kommandos

Pico-Firmware:

pico_stepper_slider.py

Auf Pico installieren:

.\install_stepper_slider_on_pico.ps1

Einzelbefehl senden:

.\.venv\Scripts\python.exe pc_send_stepper.py --port COM3 --cmd "status"

Wichtige Befehle:

speed 1200

range 400

zero

gas 0

gas 10

gas 20

gas 30

gas 50

release

status

Manueller Test:

.\.venv\Scripts\python.exe pc_send_stepper.py --port COM3 --cmd "speed 1200"

.\.venv\Scripts\python.exe pc_send_stepper.py --port COM3 --cmd "range 400"

.\.venv\Scripts\python.exe pc_send_stepper.py --port COM3 --cmd "gas 30"

.\.venv\Scripts\python.exe pc_send_stepper.py --port COM3 --cmd "gas 0"

.\.venv\Scripts\python.exe pc_send_stepper.py --port COM3 --cmd "release"

## Kamera/Tracker Stand

Es gibt zwei Tracker-Arten:

1. Python/OpenCV Tracker

2. Browser-Kamera-Tracker mit Kameraauswahl

Python/OpenCV sah zuletzt nur Kamera `0`. Kamera 1 war nicht offen:

camera 0: opened=True frame=True

camera 1: opened=False

Windows zeigte aber mehrere Kameras, u.a.:

? Integrated Webcam

? Integrated IR Webcam

? HD Pro Webcam C920

? Yealink Room Camera

Wenn die falsche Kamera im Python-Tracker sichtbar ist, Browser-Tracker verwenden:

.\start_browser_camera_tracker.ps1

Browser-URL:

http://127.0.0.1:8766/browser_camera_tracker.html

Dort Kamera und Aufloesung auswaehlen, z.B. `1920x1080`, und Start druecken.

Hinweis: Der Browser-Tracker ist vor allem zum Anschauen/Ausrichten gebaut. Der Python-Autopilot nutzt aktuell OpenCV/Kameraindex.

## Streckenanalyse / Abschnitte

Es wurden bereits Kamerapositionen und Streckenabschnitte erstellt.

Wichtige Dateien:

dual_car_positions.csv

track_position_analysis.csv

track_section_stats.csv

track_summary.md

track_map_overlay.jpg

track_speed_heatmap.jpg

Aktuelle Abschnittslogik ist in:

analyze_track_positions.py -> section_for(x, y)

Abschnitte:

bottom_straight

start_finish

left_curve

s_curve

top_straight

right_curve

transition

not_found

Letzte bekannte Abschnittswerte aus `track_section_stats.csv`:

bottom_straight avg 834.3 px/s

left_curve     avg 680.1 px/s

right_curve    avg 663.3 px/s

s_curve        avg 609.0 px/s

start_finish   avg 922.3 px/s

top_straight   avg 679.9 px/s

## Autopilot und Lern-KI

Normaler Autopilot:

autonomous_stepper_driver.py

run_autonomous_stepper.ps1

run_autonomous_stepper_dry.ps1

Lern-Autopilot:

learning_stepper_driver.py

run_learning_stepper.ps1

run_learning_stepper_dry.ps1

Aktueller Startbefehl fuer Lernfahrt:

.\run_learning_stepper.ps1

Der Startbefehl nutzt:

camera 0

port COM3

car orange

laps 10

seconds 180

range-steps 400

stepper-speed-us 1200

max-gas 38

Lernprinzip:

? Kamera erkennt Auto.

? Abschnitt wird per `section_for(x, y)` bestimmt.

? Profil gibt pro Abschnitt Gaswert vor.

? Nach Start/Ziel-Uebergang wird Rundenzeit erkannt.

? Pro Runde wird ein Abschnitt leicht schneller gemacht.

? Wenn Rundenzeit besser wird, bleibt Aenderung.

? Wenn schlechter oder Auto verloren, wird Aenderung zurueckgenommen bzw. Gas reduziert.

? Wenn Auto verloren: `gas 0`.

Startprofil aus `autonomous_stepper_driver.py`:

start_finish:    26

bottom_straight: 32

top_straight:    28

left_curve:      18

right_curve:     18

s_curve:         16

transition:      18

not_found:        0

Lernreihenfolge in `learning_stepper_driver.py`:

bottom_straight

top_straight

start_finish

left_curve

right_curve

s_curve

Outputs der Lern-KI:

learning_stepper_log.csv

learned_stepper_profile.json

## Ablauf fuer neuen PC / neuen Chat

1. Projektordner kopieren.

2. Python installieren.

3. Virtuelle Umgebung und Requirements installieren.

4. Pico anschliessen und COM-Port pruefen.

5. Pico-Firmware flashen.

6. Stepper-Verkabelung pruefen.

7. Schieberegler physisch auf Nullgas rechts stellen.

8. `zero`, `range 400`, `speed 1200`, `gas 30`, `gas 0` testen.

9. Kamera ausrichten, Tracker pruefen.

10. Lernfahrt starten.

Setup-Kommandos:

python -m venv .venv

.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt

.\install_stepper_slider_on_pico.ps1

Pico-Test:

.\.venv\Scripts\python.exe pc_send_stepper.py --port COM3 --cmd "speed 1200"

.\.venv\Scripts\python.exe pc_send_stepper.py --port COM3 --cmd "range 400"

.\.venv\Scripts\python.exe pc_send_stepper.py --port COM3 --cmd "zero"

.\.venv\Scripts\python.exe pc_send_stepper.py --port COM3 --cmd "gas 30"

.\.venv\Scripts\python.exe pc_send_stepper.py --port COM3 --cmd "gas 0"

Tracker pruefen:

.\start_browser_camera_tracker.ps1

Lern-KI starten:

.\run_learning_stepper.ps1

## Sicherheitsverhalten

Die KI soll immer `gas 0` setzen wenn:

? Auto nicht erkannt wird

? Kamera ausfaellt

? Runden-Timeout passiert

? User stoppt

Das ist in `learning_stepper_driver.py` bereits vorgesehen.

## Bekannte Probleme / naechste Aufgaben

1. Python/OpenCV Kameraindex muss auf neuem PC neu ermittelt werden.

2. Browser-Tracker kann richtige Kamera anzeigen, aber Autopilot nutzt derzeit OpenCV.

3. Wenn die richtige Kamera in OpenCV nicht Kamera 0 ist, Startskripte anpassen.

4. Selbstlernende KI ist vorbereitet, aber noch nicht final auf echter Fahrt getestet.

5. Runden-Erkennung ueber Kamera-Abschnitt `start_finish` ist implementiert, muss real validiert werden.

6. Max-Gas ist absichtlich konservativ auf 38 begrenzt.

7. Wenn Auto rausfliegt, `max-gas` oder Kurvenwerte senken.

## Wichtig fuer den naechsten Chat

Bitte im neuen Chat diese Datei zuerst lesen und NICHT wieder bei Hardware-Auswahl anfangen.

Der naechste konkrete Arbeitsauftrag:

Wir haben Carrera-Bahn, Kamera, Python, Pico W, Stepper am echten Handregler.

Die Stepper-Steuerung funktioniert.

0% Gas ist rechts, 100% Gas ist links.

Pico Pins: GP18..GP21 an INA..IND.

range 400, speed 1200, gasdir ccw.

Bitte starte ab hier mit der selbstlernenden KI:

1. Kamera/Tracker auf neuem PC validieren.

2. Lern-Autopilot mit run_learning_stepper.ps1 starten.

3. Falls Kameraindex falsch ist, korrigieren.

4. Rundenzeiten und learned_stepper_profile.json auswerten.

5. Profil iterativ verbessern.

## Zentrale Dateien zum Mitnehmen

Unbedingt kopieren:

pico_stepper_slider.py

pc_send_stepper.py

install_stepper_slider_on_pico.ps1

autonomous_stepper_driver.py

learning_stepper_driver.py

run_learning_stepper.ps1

run_learning_stepper_dry.ps1

track_dual_cars_live.py

track_orange_car_live.py

analyze_track_positions.py

browser_camera_tracker.html

start_browser_camera_tracker.ps1

requirements.txt

RPI_PICO_W-v1.28.0.uf2

track_section_stats.csv

track_summary.md

Optional, aber hilfreich:

dual_car_positions.csv

track_map_overlay.jpg

track_speed_heatmap.jpg

virtual_controller_research.md

digital_pot_recommendation.md

stepper_slider_plan.md

pico_setup.md